东莞市常虎高速公路五点梅路段

环境影响报告书 （简本）

| 建设单位： | 东莞市新远高速公路发展有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 交通运输部公路科学研究所 |

二○一二年十一月

前    言

东莞市常虎高速公路五点梅路段环境影响评价简本已于2007年5月在中国建设项目公众参与网上进行了公示。为保证沿线广大群众及社会团体的知情权，环评单位将本项目环境影响报告书的简本再次进行网上公示。希望公众进行监督，并就所关心的环境问题向我们提出宝贵的意见或建议。

现将本项目的基本情况及简本公示如下，感谢您的参与：

一、建设单位

东莞市新远高速公路发展有限公司

地址：东莞市东城区莞樟大道55号    邮编：523120

联系人：谭立东    电话：0769-22083259

二、环境影响评价单位

交通运输部公路科学研究所

地址：北京市海淀区西土城路8号    邮编：100088

联系人：赵静         电话：010-82085622

电子邮箱：jing.zhao@rioh.cn

三、项目概况

1、项目名称：东莞市常虎高速公路五点梅路段

2、项目性质：新建

四、东莞市常虎高速公路五点梅路段环境影响报告书（简本）以附件的形式公布于公示下方，公众可自行查阅。如需索取本项目的更多信息可以通过以上方式与我们取得联系，索取信息的期限以本公示有效期限为准。

五、征求公众意见的范围和主要事项

1、范围：拟建公路沿线居民及企事业单位等。

2、主要事项：

(1) 公众对本报告书中主要结论有何意见？

(2) 公众对本建设项目的建设性意见？

(3) 公众对本项目在环境保护方面有何建议和要求，包括声环境、社会环境、环境空气、水环境、生态环境、固体废物环境保护措施等。

六、征求公众意见的具体形式

本次信息公示后，公众对项目环境影响的意见和建议，可通过发送电子邮件、电话、信函或者面谈等方式发表关于该项目建设及环评工作的意见看法。

七、公众提出意见的起止时间

公众参与的有效时间：从2012年12月4日～2012年12月17日。

目    录

1  建设项目概况	1

1.1  建设项目的地点及相关背景	1

1.2  项目概况	2

1.3  方案比选	4

1.4  与规划的相符性分析	4

2  环境现状调查与评价	6

2.1  环境现状	6

2.2  评价范围	7

3  环境影响预测及防治措施	8

3.1  环境影响与污染源强分析	8

3.2  环境保护目标	10

3.3  环境影响评价与预测	11

3.4  敏感区环境影响评价与预测	13

3.5  环境保护措施及技术经济论证	13

3.6  环境风险分析及应急预案	15

3.7  环境经济损益分析	17

3.8  涉及搬迁情况	17

3.9  环境保护管理及监测计划	17

4  公众参与	19

4.1  公开环境信息	19

4.2  征求公众意见	19

4.3  公众参与的组织形式	20

4.4  公众意见归纳分析	20

4.5  公众参与总结	21

5  环境影响评价结论	23

6  联系方式	24

# 1  建设项目概况

## 1.1  建设项目的地点及相关背景

东莞市常虎高速公路五点梅路段位于东莞市东南部，路线走廊总体成西东走向，并略由北偏南。本次评价路段——常虎高速公路五点梅路段，是常虎高速公路的一段，长5.514km，位于东莞市虎门镇、长安镇境内。

东莞市常平至虎门高速公路位于东莞市东南部，是广东省公路网规划的东西向横向干线公路中的一段，也是珠江三角洲腹地一条东西向快速通道。路线西起东莞虎门镇，接珠江口港口群，并与广深高速公路、虎门大桥东引道相接，东至东莞常平镇（往东延伸可接惠盐高速公路和广惠高速公路），中间经过东莞南部多个经济发达镇区，并与莞深高速公路及南北向国道、省道相交。常虎高速公路的建设对完善路网布局，实现公、铁、水多种运输方式相互衔接具有重要作用，对改善交通条件和投资环境，促进区域经济的进一步发展具有重要意义。

受东莞市交通局的委托，广东大雄经济技术咨询有限公司与东莞市交通规划勘察设计所于2000年8月编制完成了《东莞市常虎高速公路预可行性研究报告》；2001年10月，由中交第二公路勘察设计研究院编制完成了《东莞市常平至虎门高速公路工程可行性研究报告》，该报告于2002年4月通过了广东省交通厅组织的专家评审，广东省计委以粤计基[2002]587号文件对《东莞市常平至虎门高速公路工程可行性研究报告》进行了批复。

根据《中华人民共和国环境保护法》和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》，东莞市交通局于2001年6月委托交通运输部公路科学研究所承担东莞常虎高速公路工程的环境影响评价工作；评价单位于2002年3月完成了该项目的环境影响评价大纲编制工作，广东省环保局环境技术中心于2002年5月17日在东莞市对该大纲进行了技术审查，并于2002年5月以粤环技纲[2002]14号文提出了评估意见；2003年5月，广东省环境技术中心组织专家对《东莞市常虎高速公路工程环境影响报告书（送审稿）》进行了函审，广东省环保局以粤环函[2003]800号文件对该报告书进行了批复。

2002年11月，中交第二公路勘察设计研究院编制完成了《东莞市常平至虎门高速公路初步设计》，并于2002年12月9~10日进行了初步设计审查工作。在原“工可”中本路线的起点接虎门大桥高速公路东连接线，经广东省交通厅和东莞市交通局组织多次专家会议讨论通过：起点段因需要同时兼顾虎门大桥与虎门港口方向交通而分成两支，在采用原“工可”推荐的东莞市常虎高速公路工程主线方案的基础上，将原“工可”比较方案的常虎高速公路五点梅路段(即本次评价路段)列为推荐线的一段同步进行建设。设计单位根据审查意见于2002年12月~2003年1月对虎门段起点路线方案进行了初步设计修编工作，该次修编将五点梅路段列为主线的一段。2003年4月17日，广东省建设厅以粤建设函[2003]177号文《关于东莞市常平至虎门高速公路初步设计的批复》批准了本项目修编后的初步设计。该批复中明确指出“原则同意起点路段、犀牛陂至水朗路段采用正线方案，终点路段采用‘五点梅+新联支线’方案，其余路段采用推荐线方案”；2003年6月，中交第二公路勘察设计研究院完成了常虎高速公路的施工图设计工作，并于2003年6月完成招标，开始施工建设，2005年建成通车。由于常虎高速公路推荐方案工程规模增加，受东莞市新远高速公路发展有限公司委托，中交第二公路勘察设计研究院于2005年5月重新修编完成了《东莞市常虎高速公路建设规模调整报告》。

按照原工可（即2001年版）内容及原批复的常虎高速公路环评报告，常虎高速公路五点梅路段仅是比较方案的一部分，报告书最终从广东省路网规划、东莞市总体规划等几方面进行综合比选后，仍建议采用原工可中的推荐方案作为建设方案，所以并未推荐采用此比较方案。而常虎高速公路建设规模调整后却将此比较方案也列入推荐方案进行了建设。

由此，为全面地分析该项目建设运营后带来的环境影响和应立即采取的环境影响减缓措施，东莞市新远高速公路发展有限公司于2007年1月委托交通运输部公路科学研究所对常虎高速公路五点梅路段进行环境影响评价。

## 1.2  项目概况

1. 主要工程内容

评价路段起点位于虎门镇树田村南，设置五点梅互通与广深高速公路相连，向东北方向，经五点梅水库西岸，长安雅瑶以西，再经花灯盏水库北岸与原主线相接。根据本项目建设规模调整报告及两阶段施工图设计，评价路段长5.514km，全线采用双向四车道高速公路标准，整体式路基宽度28m，分离式路基宽度13.75m，计算行车速度120km/h。该段有特大桥、大桥7座，中桥3座；互通立交1处；征地55.41hm2。项目主要工程特性见表1.2-1。

表1.2-1  常虎高速五点梅路段主要工程特性表

| 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路等级 |  |  |  | 双四车道高速公路 |
| 2 | 计算行车速度 |  |  | km/h | 120 |
| 3 | 路线长度 |  |  | km | 5.514 |
| 4 | 路基土石方数量 |  | 总挖方 | m3 | 419968 |
| 5 |  |  | 总填方 | m3 | 882895 |
| 6 | 最小停车视距 |  |  | m | 不小于210 |
| 7 | 平曲线 | 推荐最小半径 |  | m | ≥3240 |
| 8 |  | 一般最小半径 |  | m | 1000 |
| 9 |  | 极限最小半径 |  | m | 650 |
| 10 | 不设超高平曲线最小半径 |  |  | m | 5500 |
| 11 | 最大纵坡 |  |  | % | 3 |
| 12 | 最短坡长 |  |  | m | 300 |
| 13 | 凸形竖曲线 | 一般最小半径 |  | m | 17000 |
| 14 |  | 极限最小半径 |  | m | 11000 |
| 15 | 凹形竖曲线 | 一般最小半径 |  | m | 6000 |
| 16 |  | 极限最小半径 |  | m | 4000 |
| 17 | 路基宽度 | 整体式 |  | m | 28 |
| 18 |  | 分离式 |  | m | 13.75 |
| 19 | 桥面宽 |  |  | m | 与路基同宽 |
| 20 | 桥涵车辆荷载标准 |  |  |  | 汽车-超20级，挂车-120 |
| 21 | 桥梁设计洪水频率 |  |  |  | 特大桥1/300，大中桥1/100 |
| 22 | 大桥 |  |  | 座 | 7 |
| 23 | 中桥 |  |  | 座 | 3 |
| 24 | 互通立交 |  |  | 处 | 1 |

- 桥涵工程

评价路段设大桥7座，中桥3座，涵洞18道，通道5个，大桥设置情况见表1.2-2。

表1.2-2  常虎高速五点梅路段大桥设置一览表

| 序号 | 中心桩号 | 桥名 | 孔数-孔径 | 桥长（m） | 桥宽 (m) | 结构类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FYK6+950 | 五点梅互通Y线3号桥 | 10-20 | 206.08 | 2X17.5(变宽) | 钢筋混凝土连续箱梁 |
| 2 | ZK6+900 | 五点梅互通Z线2号桥 | 4-20+5-20+4-20 | 280.08 | 13.75 | 钢筋混凝土连续箱梁 |
| 3 | ZK7+235 YK7+245 | 五点梅水库大桥 | 左:13-20 右:14-20 | 左:266.08 右:286.08 | 2X17.5(变宽) | 钢筋混凝土连续箱梁 |
| 4 | FK8+202 | F线怀德大桥 | 左 17-20+2-19+3-22 右 17-20+3-22+2-19 | 450 | 2X13.75 | 装配式预应力混凝土简支空心板，钢筋混凝土连续箱梁 |
| 5 | FZK10+634 FYK10+620 | 花灯盏1号大桥 | 左:14-20 右:13-20 | 左:290.04 右:266.04 | 13.75 | 装配式预应力混凝土简支空心板 |
| 6 | FZK11+000 FYK10+960 | 花灯盏2号大桥 | 左:10-22 右:7-20 | 左: 260 右:150.04 | 2X13.75 | 装配式预应力混凝土简支空心板，钢筋混凝土连续箱梁 |
| 7 | ZK10+920 YK10+965 | 花灯盏3号大桥 | 左:8-20 右:6-20 | 左:176.04 右:130.04 | 13.75 | 装配式预应力混凝土简支空心板 |

- 交叉工程

该段设互通式立交1处，即五点梅互通。设置情况见表1.2-3。

表1.2-3  常虎高速五点梅路段互通式立交工程数量一览表

| 序号 | 互通立交名称 | 交叉桩号 | 位 置 | 被交叉道路 |  | 交叉方式 | 互通形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名 称 | 等 级 |  |  |
| 1 | 五点梅互通 | YK6+452.99 | 虎门镇 | 广深高速 | 高速公路 | 主线上跨 | 定向Y型 |

2. 交通量预测

根据最新的《常虎高速公路延长线工程环境影响报告书》以及本项目目前营运中期现状监测车流量，预测营运远期各车型绝对交通量预测结果见表1.2-4。

表1.2-4  常虎高速五点梅路段交通量预测结果（单位：辆/日）

| 常虎高速五点梅路段 | 小型客车 | 中型客车 | 大型客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 重型货车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 1258 | 465 | 1239 | 877 | 2376 | 3949 | 4625 |

3. 施工方案及工艺

工程施工按照先桥隧涵、后路基、最后沿线设施的程序进行。施工采用机械化作业，个别不适宜机械施工的情况使用人工施工。

- 路基施工

路基施工的施工工序为：挖除树根、排除地表水—清除表层淤泥、杂草—平地机、推土机整平—截、排水沟放样—开挖截、排水沟—压路机压实—路基填筑、开挖—路基防护。填方路基采用逐层填筑，分层压实的方法施工。挖方路基按原有自然坡面自上而下挖至坡脚。

- 桥梁施工

桥梁施工工序为：平整施工生产生活区－基础施工－桥梁上部构造施工。本项目桥梁上部构造主要采用预应力混凝土T形连续梁或预应力混凝土空心，施工方法以预制装配为主，采用架桥机或门式吊机架设。一般连续（钢构）箱梁上部结构采用现浇完成。桥梁基础采用钻孔灌注桩或明挖扩大基础施工。

3. 工期

本项目于2003年底开工，2005年竣工通车。

4. 投资估算

评价路段投资总金额约为51201.6万元，本项目环保措施一次性投资434.90万元。

## 1.3  方案比选

常虎高速五点梅路段按《关于东莞市常平至虎门高速公路初步设计的批复》已于2005年建成通车。

## 1.4  与规划的相符性分析

1. 与东莞市公路网规划的相符性

经济的发展很大程度上取决于交通基础设施的发展，经济的高速增长，迫切需要与之相适应的交通基础设施。常虎高速公路作为广东省干线公路网规划的组成部分，极大的提高了东莞东西两翼交通的可达性与便捷性。根据《东莞市公路网规划（2004－2030）》的研究结论，虎门大桥+常虎高速是主干线公路“一环六纵五横三连”五横中的一条，五点梅路段作为常虎高速公路的一段通过五点梅互通与广深高速公路相接，可兼顾虎门大桥方向交通的需求，符合东莞市公路网规划。

2. 与东莞市城市总体规划的相符性

东莞市是珠江三角洲东岸重要的地区性中心城市，重要的信息技术产业化基地，省级历史文化名城。已初步形成“一中心多支点”的城镇空间结构形态和“一个中心连接东西两翼”的城镇发展格局，即以东莞市区为市域发展中心，以常平为东部副中心的广深铁路城镇带和以虎门为西部副中心的西部城镇带。根据东莞市城市总体发展规划，东莞市要建设成为以国际加工制造业基地、高新技术研究开发基地和外贸出口基地为基础的国际制造业名城，具有国际水平的工业、贸易、港口的现代化城市。

常虎高速公路作为广东省干线公路网规划的组成部分，极大的提高东莞东西两翼交通的可达性与便捷性，符合东莞市城市总体发展规划。

3. 与虎门镇城市总体规划的相符性

依据《东莞市虎门镇总体规划》(2002-2020年)，规划的虎门镇按照东、南、西、北、中的方位，以广深和广深珠两条高速以及山体、河流为界，划分为五个片区。项目所在地位于珠三角洲的几何中心，并与广深高速相接，是广深、广深珠等多条高速公路的交汇地。本项目从虎门镇规划区西侧边沿五点梅水库经过，进入大岭山林场，与常虎高速主线相接，总体成南北走向。本项目的建设扩大南北运输大通道，加快组团中各片区的物质沟通速度，提高区域经济发展，符合虎门镇总体规划。同时规划的虎门镇高速公路系统由既有的广深、广深珠高速公路和规划的沿海、常虎高速公路及7个立交组成，因此从总体规划图中可以看出，总体规划已为本公路建设预留交通走廊，本公路建设主要占地类型为道路用地。并且在虎门镇总体规划中明确主要交通干线两侧噪声环境为4类标准区，且规划保留过境高速公路沿线总宽140m防护绿带（含路面宽度），项目的建设满足规划红线控制范围。

4. 与长安镇城市总体规划的相符性

依据《东莞市长安镇城市总体规划》（2003-2020年），长安镇城市建设空间是以广深高速、振安二路、沿海高速公路为界划分为四大片区。即北部中心城区、中部老城区、南部沿海工业园区区、滨海新城区。形成“一城四区、南北层级 结构”的总体布局形态。本项目从起点~FK8+500路段从长安镇规划范围边沿经过，本项目是长安镇联系广州、东莞、深圳的主要对外通道，项目的建设将加快长安镇对外物流输送速度，大大提高道路容量，符合长安镇城市总体规划要求。同时总体规划明确规划区高速公路控制红线范围为150m，项目的扩建满足规划红线控制范围。

# 2  环境现状调查与评价

## 2.1  环境现状

1. 生态环境

- 野生动植物资源

经实地调查，评价路段地形地貌特征明显，地势起伏大，其中山坡上为果园和林木，谷地建有水库，低洼水域建有鱼塘。

沿线土地利用类型主要为果园和建设用地，果园包括荔枝（占绝大部分），柑橘，香蕉等，主要分布在沿线的丘陵和微丘地带。另外，沿线分布有一定数量的鱼塘，主要饲养鲩、鲢等家鱼。本路段沿线多为人类活动频繁地区，未发现珍稀野生动植物资源。

综上所述，路线经过地区是乡镇边缘区，野生动植物种群很少见，只为一般动、植物资源类型。

- 土地利用状况

本路段所经地区基本为丘陵地带，遍布以果木为代表的经济林，平缓山坡为旱地作物以及蔬菜等种植区，另外有一部分建筑用地，低洼地为渔塘用地，据了解，养殖鱼塘产量一般为300～600公斤/亩·年，饲料管理水平导致产量差异较大。沿线土地利用状况比较合理，土地利用程度较高，平均达到90%以上。评价路段占用的耕地数量很少，仅占用1.15hm2的菜地，该项目对沿线乡镇的土地利用影响较小。

2. 社会环境

(1) 本项目位于东莞市境内，项目直接影响区为东莞市及其所辖虎门镇、长安镇。

(2) 东莞市未来发展准备以广深珠高速公路和广深、京九、广梅汕铁路为纽带，以公路建设为重点，以深水港码头和常平铁路枢纽工程为中心，辅以东江航道的开发，依托广州、深圳黄田机场，形成东莞市陆上、河海以及空中的立体化综合运输网络。

(3) 拟建公路距离长安镇、虎门镇的较近，涉及到两个城镇的城市总体规划。

3. 地表水环境

(1) 地表水体

该路段沿线水体主要为芦花坑水库、五点梅水库和马尾水库。

(2) 水源保护区

本项目已建公路穿越了芦花坑、五点梅、马尾水库饮用水源保护区的二级保护区，未穿越一级保护区。

(3) 地表水水质现状

根据2003年~2011年，本项目建设前、运营初期、营运中期等不同时期对五点梅水库水质主要监测因子的监测结果对比看出，五点梅水库PH、石油类不同时期均未出现超标现象，除NH3－N污染是逐年加重外，大多数污染物的污染趋势基本为：2003年~2006年，五点梅水质有所改善；2006年~目前，五点梅水库水质又有恶化趋势，但仍比2003年的水质要好。其主要原因是一方面东莞市政府对五点梅水库一系列整治措施，使水库环境有一定改善，但由于水库周边区域排水系统的不完善，随着生活污水排放量逐年增多，周边的水塘不断改造成鱼塘等原因也使水库水质质量仍出现下降现象。

4. 声环境

公路所经地区为农村地区，评价范围内无大型工业噪声污染源，声环境质量较好，主要噪声源为现有公路交通噪声和生产生活噪声。

根据现场调查，本项目沿线路段评价范围内的没有村庄、学校等声环境保护目标。

根据现状监测结果，常虎高速五点梅段路肩处以及路肩外60m处分别不能满足4a类和2类环境功能区标准要求，出现超标现象，说明五点梅段高速公路交通噪声已经对沿线的声环境质量造成了一定的影响。根据现状监测结果可知，路肩外30m处可以满足4a类功能区要求，路肩外120m可以满足2类功能区要求。

5. 环境空气

根据现场调查，本项目沿线路段评价范围内的没有村庄、学校等环境空气保护目标。

现状监测结果表明，常虎高速公路五点梅段NO2小时值、PM10日均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单二级标准要求，现状空气质量良好，说明已建公路汽车尾气等污染未对公路沿线环境空气质量造成显著影响。

## 2.2  评价范围

- 生态环境

公路中心线两侧各300m以内区域及公路临时用地。

- 社会环境

项目区域环境影响评价范围包括虎门镇、长安镇。

- 地表水环境

公路中心线两侧各200m以内区域及五点梅水库、芦花坑水库、马尾水库、花灯盏水库等沿线水体。

- 声环境

公路中心线两侧各200m以内区域。

- 环境空气

公路中心线两侧各200m以内区域。

见附图1。

# 3  环境影响预测及防治措施

## 3.1  环境影响与污染源强分析

- 生态环境影响及污染源强分析

- 施工期

本项目对生态环境的影响主要发生在施工期，主要表现在主体工程对土地的占用和分割，改变了土地利用性质，使评价范围植被覆盖率下降，林地面积减少，耕地利用压力增大；路基的填筑与开挖、取弃土场等的施工，破坏了地表植被和地形、地貌，而这些变化若是路基占用部分，则是永久无法恢复的；该项目的施工、建设，在一定时段和一定区域将造成水土流失，土壤肥力和团粒结构发生改变；工程活动扰动了原有的自然生态和环境，还会对评价区的动植物的生长、分布、栖息和活动产生一定的不利影响。

- 营运期

营运期生态影响主要表现在固体废物上，沿线设施的工作人员及过往司乘人员将产生废纸、废塑料袋、盒、烟蒂等生活垃圾，根据经验数据，每人每天约产生1kg固体垃圾。

- 地表水环境影响及污染源强分析

- 施工期

- 桥梁施工废水

主要污染物为SS、石油类等。围堰或钢套筒着床可能造成SS最大增量约2000mg/L，影响范围为河流下游500m，影响时间较短。钻孔等工序均是在围堰中施工，其SS排放量见表3.1-1。

表3.1-1  桥墩施工期SS的排放量估算

| 主要施工工艺 | 产生排放速度或浓度 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 无防护措施 （一般围堰防护） | 有防护措施 （钢管围堰防护） |  |
| 钻孔 | 0.31 kg/s | 0.10 kg/s | 钢护筒防护，及时运走钻孔产生的浮渣 |
| 钻渣沉淀池 | 500～1000 mg/L | <60 mg/L | 防护措施为堤外渣场沉淀池或容器盛装 |

考虑到一般情况下桥梁基础施工大约需要3个月左右的时间，污染影响具有一定的持续性，所以施工中应加强管理和设备检修，尽量避免钻渣（泥浆）泄漏对沿线地表水体水质造成影响。

- 筑路材料运输与堆放对水体的影响

筑路材料运输与堆放过程中产生的扬尘、粉尘将可能飘落水中对沿线地表水体的水质产生一定的影响。其排放量估算参考环境空气施工期污染源强分析。

- 施工营地生活污水

主要是施工人员就餐和洗涤产生的污水及粪便污水，主要含动、植物油脂、洗涤剂等各种有机物，其成分及其浓度详见表3.1-2。经估算，施工人员每人每天排放的生活污水量约为0.08t。

表3.1-2  施工营地生活污水成分及浓度

| 主要污染物 | SS | BOD5 | COD | TOC | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度(mg/L) | 55 | 110 | 250 | 80 | 20 | 4 |

由表可知，污染物浓度超过了《污水综合排放标准》一级标准，但是污水排放比较分散，且水量不大，仅限于施工期，因此建议设置化粪池或利用旱厕结合沉淀池，污水经沉淀隔油后用于周边农田灌溉或施工场地洒水，沉淀后的污泥定期清理用于肥田，施工结束后将沉淀池覆土掩埋。

- 施工生产废水

主要有预制厂、拌和站等冲洗施工机械的生产废水等。

一般一处场地的生产废水量（冲洗废水）少于1t/天，冲洗废水中主要污染物为SS，浓度可达到3000～5000mg/L。

施工生产废水污染物浓度远超过了《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准相应限制的要求，采取相应的酸碱平衡及沉淀措施处理达标后排放。

- 营运期

- 路（桥）面径流

路（桥）面径流污染物主要为悬浮物、石油类和有机物，降雨1h内径流中污染物浓度见表3.1-4。经分析，降雨对公路附近河流造成影响的主要是降雨初期1h内形成的路（桥）面径流。

表3.1-4  桥面径流中污染物浓度

| 项目 | 5～20min | 20～40min | 40～60min | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.0～6.8 | 6.0～6.8 | 6.0～6.8 | 6.4 |
| SS（mg/L） | 231.42～158.52 | 158.52～90.36 | 90.36～18.71 | 125 |
| BOD5（mg/L） | 6.34～6.30 | 6.30～4.15 | 4.15～1.26 | 4.3 |
| 石油类（mg/L） | 21.22～12.62 | 12.62～0.53 | 0.53～0.04 | 11.25 |

- 声环境影响及污染源强分析

- 施工期

施工期噪声主要来源于施工机械，有打桩机、挖掘机、推土机、装载机、压路机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车。主要施工机械和车辆噪声级在81~93之间。为了保护沿线居民的正常生活和休息以及学校的正常教学，施工单位应采取必要的噪声控制措施，降低施工噪声对环境的影响。

- 营运期

营运期主要是交通噪声产生的影响。

- 环境空气影响及污染源强分析

- 施工期

- TSP

TSP为施工期主要环境空气污染物，主要来源是开放或封闭不严的灰土拌和、储料场、材料运输过程中的漏撒，临时道路及未铺装道路路面起尘等。

灰土拌和扬尘：可能会对路线两侧50m内的村庄和拌合站周围150m范围内的村庄造成粉尘污染。混凝土搅拌扬尘：在水泥混凝土拌和站下风向50m处大气中TSP浓度8.849mg/m3，100m处1.703mg/m3，150m处0.483mg/m3，在200m外基本上能达到国家环境空气质量二级标准的要求。散体材料储料场扬尘：基本上集中在下风向50m条带范围内。散体材料运输扬尘：影响范围可达下风向150m（在下风向150m，TSP污染仍可能超过环境空气质量二级标准的4倍之多）。

- 沥青烟和苯并[]芘

施工期间的沥青熬制、搅拌和摊铺等作业过程中将会有沥青烟和苯并[a]芘的排出。沥青混凝土拌和站主要的大气污染物是粉尘、沥青烟和a-苯并芘。在下风向100m处，沥青搅拌站周围的环境空气中沥青烟的浓度在1.16～1.29 mg/m3范围内，搅拌机排气筒监测结果表明沥青烟排放平均浓度、排放量也基本可满足GB16297-96《大气污染物综合排放标准》要求。

- 营运期

- 汽车尾气

公路通车后，汽车尾气为主要空气污染物，以NO2为主要的气态污染因子，本项目由于交通量较低，其NO2排放源强较低，对环境影响不显著，因此不进行量化预测。

## 3.2  环境保护目标

1. 生态环境

常虎高速五点梅路段评价范围内生态环境保护目标见表3.2-1。本项目不涉及自然保护区等环境敏感区域。

表3.2-1  常虎高速五点梅路段沿线主要生态环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护目标 | 与本项目关系 | 环境特征及概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 耕地 | 全线 | 征用菜地1.15hm2 |
|  | 植被 | 全线 | 占用林地3.45hm2、果园19.35hm2 |

2. 社会环境

常虎高速五点梅路段评价范围内社会环境保护目标见表3.2-2。

表3.2-2  常虎高速五点梅路段沿线主要社会环境保护目标

| 敏感目标 | 相关关系 |
| --- | --- |
| 城镇发展规划 | 沿线所经长安镇、虎门镇2个乡镇城市总体规划。 |

3. 地表水环境

本项目评价范围内水环境保护目标见表3.2-3。

表3.2-3  常虎高速五点梅路段沿线主要地表水环境保护目标

| 环境影响要素 | 环境保护目标 | 与本项目关系 | 环境特征及概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 芦花坑水库 | 本项目ZK7+235、YK7+245距水域最近距离为70m | 虎门镇，面积1.00km2，功能为饮用水源，水质目标II类 |
|  | 五点梅水库 | 本项目ZK7+235、YK7+245距水域最近距离为30m | 长安镇，面积1.29km2，功能为饮用水源，水质目标II类 |
|  | 马尾水库 | 本项目ZK7+235、YK7+245距水域最近距离为190m | 长安镇，面积0.91km2，功能为饮用水源，水质目标II类 |
|  | 花灯盏水库 | 本项目ZK10+920、YK10+965距水域最近距离为200m | 虎门镇，面积km2，功能为饮用、农用，水质目标III类 |
|  | 大宁水厂 | 位于芦花坑水库东侧，本项目西侧，相距1860m | 设计规模4万t/天，现供水量1.6万t/天，虎门镇大宁社区用水 |
|  | 树田水厂 | 位于芦花坑水库中间，本项目西侧，相距1141m | 设计规模4万t/天，现供水量1.5万t/天，虎门镇树田社区用水 |
|  | 五点梅水厂 | 位于五点梅水库内，广深高速公路南侧，本项目东南方向，相距1590m | 设计规模6.8万t/天，现供水量3万t/天，长安镇沙头五点梅工业区用水，按照东莞市长安镇城市总体规划修编五点梅水厂近期保留，远期废弃 |
|  | 芦花坑、五点梅、马尾水库饮用水源保护区 | 本项目全路段穿越芦花坑、五点梅、马尾水库饮用水源二级保护区 | 该保护区总面积15.88km2，保护区区划范围包括芦花坑水库、五点梅水库和马尾水库水域及其集水范围，涉及虎门镇和长安镇，属湖库型的地表水水源地，饮用水水源保护区包含水域和陆域，分为饮用水水源一级保护区和二级保护区。该保护区区划方案已经东莞市人民政府核定，以市人民政府的名义报广东省人民政府批准实施 |

4. 声环境及环境空气

评价范围内无村庄、学校等声环境及环境空气保护目标。

## 3.3  环境影响评价与预测

1. 生态环境

(1) 施工期

①生态评价范围不同植被类型的生物量会受到不同程度的损失，总的来看，工程建设对评价范围植被的影响相对较小，对整个评价区内自然生态系统体系来说属于可以承受的范围内。

②本评价路段多采用高架桥方式建设，对爬行类、两栖类和鼠类动物的阻隔作用较小。另外评价的范围内没有国家法定保护的动物，地带内无特别集中大量群居动物，加上本地区地域辽阔并不欠缺活动空间而影响其繁衍与生存。

本评价路段占用部分鱼塘，对沿线养殖户有一定影响。通过沿线调查，建设单位对占用鱼塘养殖户进行货币补偿，目前公路沿线鱼塘生产状况良好，公路对沿线鱼塘的影响较小。

③公路沿线原有的农业水利设施相对比较齐备，项目建设占压或破坏农业水利设施，将直接影响农业生产，造成农户的经济损失。

(2) 营运期

主要是公路沿线的固体废弃物可能影响生态环境。

2. 社会环境

(1) 施工期

与沿线河流、公路、农耕人行道、电力通讯等设施可能产生短期的干扰影响；征地拆迁对区域耕地资源保护、农业生产和居民生产生活将产生短期影响。

(2) 营运期

公路建设与项目影响区的社会经济发展状况、旅游、居民生活质量密切相关，建成后更有利于当地民众生产生活的改善。

3. 地表水环境

(1) 施工期

工程施工不可避免地会对沿线水环境产生一定的影响，主要包括跨河桥梁基础施工中河床扰动和钻渣（泥浆）泄漏对水体水质的影响，施工营地生活污水排放对周边环境的影响，预制厂及拌合站生产废水排放以及建筑材料运输与堆放对水体的影响等。

(2) 营运期

营运期对沿线地表水环境的影响主要表现为桥面径流和交通事故危险品泄露排放对芦花坑、五点梅、马尾水库饮用水源保护区水质的影响。其中，桥面径流主要污染物为石油类、COD和SS。

4. 声环境

(1) 施工期

施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，这种噪声影响的范围白天最大可能达到距施工场地130m的区域，而夜间则可能达到距施工场地480m范围。

(2) 营运期

由于本项目沿线没有村庄、学校等声环境敏感点。根据路段预测结果可知：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准评价，营运远期昼间达标距离距路中心线为35m，夜间达标距离为距路中心线93m；按2类标准评价，营运远期公路两侧昼间达标距离为距公路中心线240m，夜间达标距离为距公路中心线190m。

根据上述预测结果，建议建设单位应配合公路沿线规划部门加强公路两侧土地规划控制，规划部门实施现有常虎高速五点梅路段两侧规划时，在此路段公路中心线两侧190m范围内不宜规划建设居民住宅、学校和医院等噪声敏感建筑物。

5. 环境空气

(1) 施工期

施工期的主要污染物为粉尘、扬尘和沥青烟。由于本工程施工期较长，因此它们将对沿线环境空气质量产生一定的不利影响，但影响范围不大，而且主要是短期影响。

(2) 营运期

营运期汽车尾气将对周边环境空气质量产生一定的影响。

## 3.4  敏感区环境影响评价与预测

常虎高速公路于2003年底开工建设，已建成通车六年，本项目已建公路穿越了芦花坑、五点梅、马尾水库饮用水源保护区的二级保护区，未穿越一级保护区。因此目前常虎高速公路的水环境影响主要是运营期的水环境影响，主要是路(桥)面集水排放，尤其是降雨后前30分钟内，径流中的主要污染物排放将会对取水口产生一定影响。以及公路运输事故造成危险品泄露对芦花坑水库、五点梅水库和马尾水库的水环境的影响。

## 3.5  环境保护措施及技术经济论证

1. 生态环境

(1) 进一步实施公路的绿化工程，继续加强对绿化植物的管理与养护，以达到恢复植被、保护路基，以及减少土壤侵蚀的目的。

(2) 强化公路沿线固体废弃物污染治理的监督工作，要求运输含尘物料的汽车加盖蓬布，公路运行后车辆途径沿线时严禁乱扔方便袋、饮料罐等固体垃圾。公路管理部门应加强路段的养护与管理，收费站设垃圾箱，定期清理卫生。

2. 社会环境

(1) 已建公路的管理机构应做好交通运输安全预防和宣传工作，确保公路畅通和人民生命财产安全。

(2) 做好环境工程的建设和维护工作，使公路与周围环境相协调，消除公路主体工程阻隔及营运对沿线人民的心理上产生的压力。

(3) 加强公路主体工程的管理工作，确保通道工程畅通，以提供人民的出行方便、工作方便。

(4) 由于已建公路的建成通车将对工程沿线地价产生增值影响，必将导致沿线出现新的产业带和商业网点，工商用地、交通用地等非农业用地将有所增加，为避免过多地丧失宝贵的耕地资源，土地管理部门加强对公路沿线各种建设用地的审批和管理。

(5) 为保证沿线城镇建设规划与已建公路景观建设相协调，建议主管部门加强路侧用地的规划工作，对沿线建筑物的性质、规模和建筑风格的严格审批。

3. 地表水环境

(1) 通过现场调查，建设单位目前已采取一些保护五点梅水库水质安全的水环境保护措施，包括：在大岭山互通和广深高速进入五点梅路段的匝道入口处均已设有“前方一级水源保护区，危险品车辆禁止驶入”的标志；在五点梅路段距桥头两端100m处均设置了“保护水源，安全驾驶”的提醒牌和五点梅大桥限速80km/h的限速牌。

(2) 全线建设路(桥)面径流收集处理系统和边沟防渗措施，设立饮用水水源保护区标志、减速标线、防抛网、应急电话等水源保护工程措施，以及实行危险品运输车辆绕行方案等加强管理的非工程措施，和方案中所提出的环境监测、环境管理、环境监理等方面的措施。同时要求待虎门镇完成芦花坑水库的截污工程后，要求建设单位须自行将净化池处理后的雨水接入到截污管网中。待补充的水源保护工程完成后，需报水务局验收。

(3) 跨五点梅水库汇水区两侧必须设立应急电话，应急电话应直接连通常虎高速公路管理中心，并设标牌公布事故报警电话号码。

(4) 加强对五点梅路段运输车辆的监控和管理。采取24小时视频监控对高速公路交通情况和事故进行主动监控，禁止在五点梅路段停车。

(5) 在匝道收费站处设置垃圾箱，定期将垃圾运至城镇垃圾处理站妥善处理；匝道收费站等公路服务设施安装的污水处理设施进行定期维护、管养，保证其正常运转，防治废水事故超标排放。

(6) 应加强对径流收集工程设施的监督管理，定期清理水池，雨季增加清理水池的次数，确保水池的水不向外逸流，从而避免对水库水质的影响。

建设单位应尽快按照环保方案的设计开展径流收集工程等环保工程的建设工作，完善五点梅路段的水环境保护措施，以保证水源地水质不受污染，保护饮用水源。

4. 声环境

(1) 施工期间合理安排各种施工机械操作的时间，同时应文明施工，并与当地政府沟通，以取得村民的理解。

(2) 结合当地生态建设规划，加强已建工程征地范围内可绿化地段的绿化工作。对路堤边坡、排水沟边及立交路段等进行统一的绿化工程设计，公路村庄路段两侧在可能情况下营造多层次结构的绿化林带，使之形成立体屏障，加强对交通噪声的阻隔、吸收作用。同时尽量利用村镇与公路之间的闲散空地营建四旁林。

(3) 加强已建公路沿线的声环境质量的环境监测工作，对可能受到较严重污染的敏感点实行环境噪声定期监测制度，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施。

(4) 根据交通噪声预测结果，建议建设单位应配合公路沿线规划部门加强公路两侧土地规划控制，规划部门实施现有常虎高速五点梅路段两侧规划时，在此路段公路中心线两侧500m范围内不宜规划建设居民住宅、学校和医院等噪声敏感建筑物。

5. 环境空气

(1) 建议结合东莞市及沿线各县市生态建设等规划，在靠近公路两侧，尤其是敏感点附近多种植乔、灌木。这样既可以净化吸收机动车尾气中的污染物、道路粉尘，又可以美化环境，改善路容。

(2) 加强运载散体材料的车辆管理工作，明确要求其采取加盖蓬布等封闭运输措施。充分发挥公路收费站的作用，使其同时具有监督功能，控制车况不符合规定、超载车辆上路，从而减少车辆尾气排放量。

## 3.6  环境风险分析及应急预案

1. 风险预测分析

风险计算分析可见：公路建成通车后，在全路段上各预测年危险品运输车辆的交通事故概率很小，约为0.0121～0.0258次/年；在跨五点梅水库桥梁路段上发生事故的概率更小，约为0.0006～0.0013次/年。

本项目全路段的风险值在10-3数量级/年以内，五点梅大桥的风险值在10-4数量级/年以内，上述分析表明，该项目应立即采取措施，减缓本项目对环境的影响。虽然根据实际调查，至今为止，常虎高速五点梅路段没有危险品车辆发生过交通事故，也没有发生过车辆掉进水库事故。但根据危险品翻车事故风险预测结果可知，一旦发生危险品事故，危险品泄漏在水库中扩散时间很快，危害很大。

本项目全线穿越芦花坑水库、五点梅水库、马尾水库饮用水源保护区二级保护区，其中五点梅水库大桥直接跨越五点梅水库上方，且目前五点梅水库大桥的桥面排水系统为桥面径流由泄水孔直排进入五点梅水库，且在五点梅水库的东南方向有一五点梅水厂取水口，因此本项目的环境风险重点风险路段为五点梅水库大桥。

由预测结果可知，事故发生1小时后，水库中苯浓度可达到14.91mg/L<LD50=3306mg/kg(大鼠经口)，但参考《地表水环境质量标准》中集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值中的规定，苯的浓度为0.01mg/L，预测结果远超过标准值，由于五点梅水厂取水口距五点梅大桥东南方向直线距离大约1600m，而五点梅水库属小型水库，采用完全混合模式预测，未考虑扩散距离的影响，因此短时间内五点梅水厂取水口的浓度要低于预测结果，但一旦发生危险品事故，同时没有立即采取措施，后果将非常严重。

2. 风险预防措施

(1) 经过五点梅路段公路两侧采取加固护栏的工程防护措施。采用加强加高型防撞护栏或者双层加强型护栏。该型护栏具有防止失控车辆冲出路外的功能，具有较强的吸收碰撞能量的能力，能够尽量避免危险品运输车辆因交通事故而掉入水域，以防止造成严重污染环境事故的发生；五点梅大桥护栏上安装1.8m高防抛网，防止车辆抛洒废物至水源保护区。

(2) 在进入本项目路段各高速入口处“禁止运输危险物品车辆驶入”，五点梅大桥桥头处设置“保护水源、安全驾驶”等标志，以提醒司机小心驾驶。并在标志牌上写上醒目的事故报警电话。

(3) 本项目全路段均位于二级保护区内，即全段路(桥)面径流均不允许外排。因此，应对本项目全路段内应增设危险品运输事故应急收集系统，对此路段内的路桥面径流进行收集处理以及路基边沟植草防渗。同时，沉淀池和人工湿地的所有处理后的出水均应定期拉至保护区外其他区域处置，或者按照东莞市水务局的要求，待虎门镇完成芦花坑水库的截污工程后，建设单位须自行将净化池处理后的雨水接入到截污管网中。待补充的水源保护工程完成后，需报水务局验收。运营期应加强监督管理，定期清理水池，雨季增加清理水池的次数，确保水池的水不向外逸流，从而避免对水库水质的影响。

(4) 严格执行国家和行业部门颁布的危险货物运输相关法规，加强危化品运输车辆管理。

(5) 如运输有毒、有害物质的危险品运输车辆在已建公路发生事故，应及时利用公路上完善的紧急电话及时向当地公安交通管理部门或相关路段监控通信管理所（中心）汇报，应立即采用围油栏围堵等措施，将溢液包围在围油栏的水域范围内，当采取事故有效防范和应急措施后，可大量减轻外溢量，对溢液及时回收，减少对取水口的水质影响。并同时及时与所在市、区（镇）公安、消防和环保部门取得联系，以便采取紧急应救措施。交通、公安、环保部门要相互配合，提高快速反应、处置能力，要改善和提高相应的装备水平。

(6) 一旦五点梅水库取水口水质被污染，应立即停止五点梅水厂的供水，切断五点梅水库与芦花坑水库、马尾水库的一切联系，长安镇沙头五点梅工业区用水可启动马尾水库作为备用水源供水。

3. 应急预案

常虎高速五点梅路段应急预案包括组织机构、工作职责和制度、应急工作规程和处置原则等。

(1) 组织机构

由东莞市交通运输局、公安局和环保局以及东莞市新远高速公路发展有限公司分管领导分别联合成立道路化学危险品运输事故协调小组，负责组织协调道路危险品运输事故的抢救和处理工作。

(2) 工作职责

主要有研究制订常虎高速五点梅路段化学危险品运输安全措施和政策，建立辖区内化学危险品运输业户和车辆、人员档案，定期开展对道路化学危险品运输业户的安全检查，并定期召开协调领导小组成员会议，通报道路化学品运输事故情况，定期组织道路化学品运输业户负责人、驾驶员、押运员、装卸人员进行业务培训和开展应急预案的演练，积极开展各种形式的宣传活动，提高沿线老百姓和从业人员的安全生产意识，做好道路化学危险品运输事故的统计与上报工作等。

(3) 应急工作规程及处置原则

① 一旦事故发生，任何发现人员应及时通过路侧紧急电话或其它通讯方式向监控通信分中心报告。

② 监控通信管理所接到事故报告后，应立即通知就近的公路巡警前往事故地点控制现场。同时，通知就近的地方消防部门派消防车辆和人员前往救援。

③ 如果危险品为固态，可清扫处置，并对事故记录备案。

④ 如果危险品为气态且有剧毒，消防人员应戴防毒面具进行处理；在危险品逸漏无法避免的情况下，需立即通知环保部门、公安部门，必要时对沿线处于污染范围内的人员进行疏离，避免发生人员中毒伤亡。

⑤ 如果危险品为液态，并已进入公共水体，应立即通知环保部门。环保部门接报后立即派环保专家和监测人员到现场进行监测分析，配合相关部门及时打捞掉入水体的危险品容器。

## 3.7  环境经济损益分析

环境损益分析表明，本项目的环境正负效益比为1.9，说明拟建公路工程所产生的环境经济的正效益略占主导地位。

## 3.8  涉及搬迁情况

本项目不涉及搬迁。

## 3.9  环境保护管理及监测计划

(1) 环境保护管理

本报告书针对常虎高速五点梅路段运营过程中产生的负面环境影响提出了防治或减缓措施，为了使这些措施在该项目的营运中逐步得到落实，从而使得环境建设和公路主体工程建设符合国家同步设计、同步实施和同步投产使用的“三同时”制度要求，需要进行系统的、科学的环境管理，营运阶段的环境管理机构及职责见表3.9-1。

表3.9-1  常虎高速五点梅路段环境各阶段管理机构及其职责

| 阶段 | 环保要求 |  | 实施单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 环境 管理 | 1、日常环保管理工作。 2、环保设施维护。 3、环境监测计划实施。 | 广东省高速公路管理局 工程承包施工单位 | 公路所在地环保局 |
|  | 水环境 | 1、公路径流的收集及处理设施清理维护。 2、风险事故的防范。 |  |  |
|  | 生态 恢复 | 1、公路沿线绿化工程。 2、施工期临时用地回填耕作熟土复耕或恢复植被。 3、取土场回填耕作熟土复耕或恢复植被。 |  |  |

(2) 环境监测计划

本项目环境监测计划具体见表3.9-2所示。

表3.9-2  环境监测计划

| 环境因子 | 监 测 内 容 | 实施机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 质 | 营运期 a.监测项目：BOD、COD、总磷、总氮、石油类、铅、SS b.监测频次：每季度/年 c.监测时间：1天 d.监测地点：五点梅水库大桥 | 东莞市环境监测站 | 东莞市环保局 |

# 4  公众参与

## 4.1  公开环境信息

1. 第一次公示：

建设单位在委托我所开展本项目环境影响评价工作后的7个工作日之内，2007年5月将本项目的建设信息在中国建设项目公众参与网进行了第一次公示。

公示主要内容有：

（一）建设项目的名称及概要；

（二）建设项目的建设单位的名称和联系方式；

（三）承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式；

（四）环境影响评价的工作程序和主要工作内容；

（五）征求公众意见的主要事项；

（六）公众提出意见的主要方式。

2. 第二次公示

本项目环评报告书初步定稿后，经与建设单位商议，评价单位于2012年12月将报告书的简本东莞市公路桥梁开发建设总公司（http://dgluqiao.dg.gov.cn）网站上进行了第二次简本公示（时间为2012年12月4日～2012年12月17日）。

公示主要内容有：

（一）建设项目情况简述；

（二）建设项目对环境可能造成影响的概述；

（三）预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点；

（四）环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点；

（五）公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位或者其委托的环境影响评价机构索取补充信息的方式和期限；

（六）征求公众意见的范围和主要事项；

（七）征求公众意见的具体形式；

（八）公众提出意见的起止时间。

## 4.2  征求公众意见

1. 征求公众意见的范围

涉及本项目沿线的公众、政府职能部门及人员、知名人士或各界代表等。

2. 征求公众意见的形式

形式主要为现场调查和媒体调查。

3. 征求公众意见的次数

(1) 媒体调查分别进行了两次公示征求公众意见，详见4.1节。

(2) 现场调查分沿线居民户级访谈、机关人员个体访谈和群体座谈三种方式分别进行。

① 户籍访谈

户籍访谈在项目所经的虎门镇进行，人数总计15人

② 机关人员个体访谈

调查对象共计48人，主要是路线经过的长安镇的规划、环保、水利、农林、国土、交通、人大等部门同志及领导。

③ 群体访谈

在长安镇进行了2次群体访谈，见表4.2-1。

表4.2-1  群体访谈会议安排情况

| 时间 | 地点 | 参人人员（访谈对象） |
| --- | --- | --- |
| 2010年4月27日 | 东莞市长安镇 规划所 | 长安镇规划所办事员3人，出纳1人，会计1人，共计5人。 |
| 2010年5月19日 | 东莞市长安镇 环保分局 | 长安镇城镇办、农办、环保局、国土分局、规划所、水利所等与会单位 |

## 4.3  公众参与的组织形式

本次调研主要采取了问卷调查、召开座谈会等组织形式。

## 4.4  公众意见归纳分析

根据公众参与调查，可以得出以下基本结论：

1. 本次公众参与调查工作量大、面广，所调查统计汇总的意见具有代表性，能够集中、真实的反映出已建公路沿线地方政府和群众对本工程建设项目所关心的问题和需要解决的环境问题。

2. 已建公路沿线乡（镇）政府及民众积极支持本项工程建设。在采取各项环境保护措施的情况下，受调查的沿线群众均赞同该条高速公路早日建成通车：多数填表者（约占60%）表示赞同，部分填表者（约占33%）表示“无所谓”,没有填表者表示“不赞同”。

3. 对本公路修建后带来的主要环境问题，填表人主要关注问题依次为“桥面径流污染农田土壤”（约占40%），“农业生产、植被损失”和“桥面径流污染水库、鱼塘水质”（各占33%），“噪声污染”、“空气污染”和“其它”问题（各占13%）、“水土流失”（约占7%）。

4. 五点梅水库是东莞市后备水源，是长安镇人民的水缸，至关重要。在长安镇的群体访谈中，与会者主要提出：该条高速公路的修建有可能影响五点梅水库水质，希望各相关部门积极配合，从专业角度出发，认真研究五点梅路段工程的环保措施，提出具体意见，如防撞栏的具体形式、材料、尺寸，雨水收集池的具体形式，PVC管的长度、直径，警示牌的具体位置等，并进行合理性论证，使五点梅路段的水环境保护措施科学、有效。并希望建设单位能认真落实五点梅路段的环保措施，使其发挥作用，为长安镇人民负责。同时，长安镇各相关部门表示作为职能部门将积极配合工作，保护好五点梅水库重要水源地的水质。

评价单位在对公众参与调查结果进行汇总的同时，对工程沿线部分地方政府和村民所关心的几个主要问题，评价单位提出了相关建议，并及时反馈给建设单位，建设单位针对这几个主要问题和环评单位的建议提出了采纳意见。详情见表4.4-1。

## 4.5  公众参与总结

本项目根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求，在规定的期限内，有代表性地对项目沿线可能受环境影响的居民、政府机关、业界代表等进行调查访谈，并进行媒体公示，将通过电话、传真、邮件、信件、现场调查等方式反馈的公众意见进行汇总分析。本项目公众参与具有合法性、有效性、代表性和真实性。

表4.4-1  公众参与意见汇总及采纳说明和建议一览表

| 公众主要意见汇总 | 评价单位对公众意见采纳情况和建议 | 建设单位对公众意见采纳情况 |
| --- | --- | --- |
| 沿线水、气、声环境方面的具体要求、建议及其需说明的问题： ①附近有厂房、学校等建筑路段两端设置禁鸣标志。 ②严禁各种泄露、散装、超载车辆上路，防止公路散失物造成水体污染。 ③加固和加高五点梅路段的防护栏，并增设防落网，防止载有污染品车辆翻车掉落水里。 ④禁止运送有毒物质车辆通行，设置警示牌；防止路面水浸，防止溢出的水污染水源，确保五点梅水库不受污染。 ⑤做好水质污染、空气污染等保护措施，并落实好检查、管理、维护措施，落实好管理单位。 | 加强对五点梅水库的保护工作，尽量保护其水质不受污染，尤其注意桥面径流及有毒物质对水质的影响情况。 | 同意采纳 |
| 对修建该条公路在保护生态环境、社会环境方面的具体要求、建议及其需说明的问题： ①尽量不要破坏原生态环境，若破坏了小部分环境，建筑过程中及建筑完成后要尽快恢复环境，做到边建设，边保护环境，不要走先破坏后补救之路。 ②尽快开通新联支线，缓解广深线路长安段交通堵塞现象。 | 做好景观设计和公路绿化，使公路景观与周围自然环境相协调。加工公路管理，缓解已有道路的堵塞情况。 | 同意采纳 |

# 5  环境影响评价结论

东莞市常虎高速公路是广东省高速公路网总体规划的重要组成部分，也是珠江三角洲腹地一条东西向快速通道，它的建设对完善路网布局，实现公、铁、水多种运输方式互相衔接具有重要作用，对改善交通条件和投资环境，促进区域经济的进一步发展具有重要意义。

本工程于2003年底开工建设，2005年建成通车。由于本项目为常虎高速公路建设规模调整后，将比较方案的一部分列入推荐方案作为常虎高速五点梅路段进行了建设，使原审批通过项目的建设规模发生了变化。

为了全面地分析该项目建设运营后带来的环境影响和应立即采取的环境影响减缓措施，并避免产生新的环境影响，东莞市新远高速公路发展有限公司于2007年1月委托交通运输部公路科学研究所对常虎高速公路五点梅路段进行环境影响评价。

评价单位调查过程中发现，已建公路穿越了芦花坑水库、五点梅水库、马尾水库饮用水源保护区二级保护区。

针对此问题，建设单位在2012年8月委托广东粤源水利水电工程咨询有限公司完成了《东莞市常虎高速公路五点梅水库路段水源保护方案》(报批稿)，并报东莞市水务局审查。东莞市水务局以《关于对东莞市常虎高速公路五点梅路段水源保护方案的审查意见》(东莞市水务局，东水务函[2012]518号)基本同意本环保方案中所提出的措施，即建设路(桥)面径流收集处理系统和设立饮用水水源保护区标志、减速标线、防抛网、应急电话等水源保护工程措施，以及实行危险品运输车辆绕行方案等加强管理的非工程措施，和方案中所提出的环境监测、环境管理、环境监理等方面的措施。同时要求待虎门镇完成芦花坑水库的截污工程后，要求建设单位须自行将净化池处理后的雨水接入到截污管网中。待补充的水源保护工程完成后，需报水务局验收。

综上所述，鉴于目前常虎高速公路五点梅路段已经建成通车，且到目前仍未采取路(桥)面径流收集等环保措施的现实情况，为了减轻和控制工程建设、营运期间造成的环境影响，特别是对五点梅水库的影响，建设单位应尽快落实本报告提出的各项环境保护措施，尤其是本项目全路段的路(桥)面径流收集处理系统、路基边沟植草防渗等有效、可行的水环境保护整改措施，并将处理后污水移出保护区外处理，尽快、尽量减缓已建项目对饮用水源保护区水质的影响。

# 6  联系方式

|  | 建设单位 | 环境影响评价单位 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 东莞市新远高速公路发展有限公司 | 交通运输部公路科学研究所 |
| 地 址 | 东莞市东城区莞樟大道55号 | 北京市海淀区西土城路8号 |
| 邮 编 | 523120 | 100088 |
| 联 系 人 | 谭立东 | 赵静 |
| 电 话 | 0769-22083259 | 010-82085622 |
| 传 真 | 0769-22083259 | 010-62045671 |
| 电子邮箱 | xiaotank@tom.com | Jing.zhao@rioh.cn |